FORMATO PARA EL DESARROLLO DE COMPONENTE FORMATIVO

| PROGRAMA DE FORMACIÓN | Confección y manejo de herramientas |
| --- | --- |

| COMPETENCIA | 290601039. Elaborar patrones de acuerdo con las especificaciones técnicas. | RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 290601039-01. Definir cada una de las herramientas utilizadas durante la confección de una prenda acorde con estándares establecidos. |
| --- | --- | --- | --- |

| NÚMERO DEL COMPONENTE FORMATIVO | 1 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL COMPONENTE FORMATIVO | Corte, herramientas y máquinas |
| BREVE DESCRIPCIÓN | Las máquinas y herramientas son utilizadas en todo proceso de confección y por esto es importante conocerlas e identificarlas, al igual que los tipos de cortes, los cuales se hacen siempre que se quiere construir una prenda de vestir. |
| PALABRAS CLAVE | Confección, corte, maquina plana, trazo. |

| ÁREA OCUPACIONAL | Deje una sola área de la siguiente lista acorde a los temas del componente: 1 - FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 2 - CIENCIAS NATURALES, APLICADAS Y RELACIONADAS 3 - SALUD 4 - CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN, SERVICIOS GUBERNAMENTALES Y RELIGIÓN |
| --- | --- |
| IDIOMA | Español |

- TABLA DE CONTENIDOS:

1. Corte y herramientas

2. Máquinas Básicas

2.1 Máquina plana industrial

2.2. Máquina familiar

2.3. Fileteadora

3. Tipos de corte

3.1. Ubicación de moldes para corte industrial

3.2. Ubicación de moldes para corte manual

- INTRODUCCIÓN

El siguiente video presenta de manera detallada los temas tratados en el componente formativo, resaltando la importancia de conocer las herramientas con las que se trabaja en el área de confecciones:

- DESARROLLO DE CONTENIDOS:

      - Corte y herramientas

¿Qué es el corte?

El corte es la separación de la tela o cuero en piezas diferentes, las cuales conforman en su conjunto una prenda de vestir o calzar. La oficina en que se cortan prendas de vestir también recibe el nombre de “Corte”.

El corte siempre va antes que la confección y para realizar ambos, corte y confección necesitamos de las siguientes herramientas:

1. Tijeras de tela

Las tijeras de tela, como su nombre lo indica son para cortar única y exclusivamente tela, ya que, si las usamos para cortar otro tipo de materiales, le dañamos el filo a las cuchillas, también se recomienda no dejarlas caer ya que se desajustan y comienzan a fallar.

2. Tijeras de papel

Las tijeras de papel, como su nombre lo indica son para cortar papel y éstas si pueden ser usadas en otro tipo de materiales tales como el plástico o el cartón.

3. Alfileres

Los alfileres se recomienda que sean de cabeza grande y puntiagudos, sí los alfileres tienen la punta chata o partida nos puede romper los tejidos de la tela en la cual los estemos pinchando.

4. Tiza para confección

La tiza es usada para marcar los moldes y señas en la tela.

5. Pinzas para enhebrado

Las pinzas para enhebrado son usadas principalmente para pasar el hilo por los lupers en el momento de enhebrar las máquinas especialmente la máquina fileteadora y/o recubridora.

6. Mesa para corte

Esta mesa además de ser usada para cortar la tela, también es usada para apoyar las piezas para ser acomodadas o empalmadas para realizar partes del proceso de confección.

7. Pulidora

Con la pulidora, además de cortar las hebras de hilo sobrantes en el proceso de confección, pulimos la prenda cuando ya está terminada.

8. Metro

El metro o cinta métrica es usada para dar medidas exactas en el momento de ser necesario en cualquiera de los procedimientos de la confección.

9. Aguja de mano

Esta aguja es una herramienta con la cual nos podemos ayudar en el caso que sea necesario bastear la pieza a confeccionar.

10. Agujas para máquinas

Por el contrario de las agujas de mano, las agujas de la máquina son unas de las herramientas más importantes en el momento de usar cualquiera de las máquinas de coser y cada una de ellas requiere de una aguja especial.

11. Hilos

Además de la máquina y las agujas, los hilos son otra herramienta importante ya que gracias a ellos logramos dejar unidas cada una de las piezas de una prenda de vestir. los hilos más comunes en la confección son el hilo de algodón, el poliéster y el nylon.

12. Destornilladores

Los destornilladores se necesitan para el cambio de agujas y para realizar ajustes ocasionales a las máquinas, por eso es necesario tener en diferentes tamaños y diferentes puntas.

13. Caja bobina

La caja bobina es una herramienta usada en la parte inferior de la máquina plana y es la que recibe y hace que el carretel con hilo sean los que entrelacen la puntada.

      - Máquinas Básicas

Las máquinas básicas para elaborar prendas en tejido plano como: camisas, blusas, faldas y pantalones, son la máquina plana industrial, la máquina familiar y la fileteadora.

Identifiquemos cada una de ellas:

2.1 Máquina plana industrial

Estudiemos las partes generales de una máquina plana y las partes del cabezote:

Para tener en cuenta

El enhebrador y tensor, generalmente se ubican en la parte superior y proveen de hilo a la confección; la zona de selección de puntadas es donde se encuentra el catálogo de puntadas a realizarse.

Botón de encendido

El botón de encendido sirve para conectar o desconectar el motor de la máquina a través de él.

Motor interno

El motor interno costa de una correa de transmisión, también llamada faja, la cual es el nexo entre el cabezal y el motor, este último transmite fuerza por medio de un movimiento de rotación hasta la polea del

volante y esta acoplada al eje del volante.

Pedal de velocidad

El pedal de velocidad es la parte de la máquina ligada al motor por una barra o cadena, su función es poner la máquina en movimiento y controlar la velocidad de sus puntadas.

Base de trabajo

Es la parte donde está asentado el cabezote, es de madera recubierta con formica, sus patas son de metal y su función es soportar el material a confeccionar.

El arrastre y pie

Tienen un mecanismo mediante el cual la tela es arrastrada y movida hacia adelante, sobre la base de la máquina.

Aguja

La aguja produce una serie de puntadas de acuerdo con la selección

efectuada por el o la costurera(o). Generalmente se ejecuta la puntada doble llamada de pespunte.

Bobina

La bobina se encuentra en la parte inferior de la máquina en la zona de carga para el hilo secundario.

Partes del cabezote de la máquina plana:

Estudiemos las partes del cabezote de la máquina plana

1. Barra De La Aguja: Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. Posee un tornillo que permite el ingreso de la aguja y la asegura. En algunas máquinas el orificio dentro del cual se instala la aguja no es circular sino, que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte plana de la aguja.

2. Palanca Tira hilo: Como su nombre lo indica es la palanca que tira el hilo que viene del carretel para suministrarlo a la aguja.

3. Devanador de Bobina: Es un pequeño mecanismo que sirve para enrollar en forma acelerada el hilo que necesita en la bobina o carretel. Viene ubicado en el frente o en la parte superior.

4. Tensor Superior: Está compuesto por dos discos en medio del cual pasa el hilo para poder graduar la tensión del mismo. La graduación se produce por medio de un tornillo de mano que además tiene un resorte que amortigua la fuerza que hace la palanca tira hilo.

5. Cigüeñal: Es un eje interno, con codos que transforma un movimiento rectilíneo en circular.

6. Volante y tornillo aislador: El volante es la rueda que recibe el movimiento de la correa y lo transmite a los mecanismos interiores del cabezote. También puede ser movido por la mano cuando se va a levantar la aguja. En el centro del volante hay un tornillo de mano que sirve para desconectar el movimiento de los mecanismos interiores.

Cuando quieras impedir que la aguja suba y baje, afloje el tornillo y la aguja permanecerá quieta, aunque el volante esté en movimiento. Esto lo hacemos, por ejemplo, cuando vamos a devanar.

7. Bielas: En las máquinas, esta barra que sirve para transformar el movimiento de vaivén en otro de rotación, o viceversa.

8. Correa: En las máquinas, sirve para transmitir el movimiento rotativo de una rueda o polea a otra.

9. Mecanismo vertical: Mecanismo para el movimiento vertical del arrástratela.

10. Mecanismo horizontal: Mecanismo para el movimiento horizontal del arrástratela.

11. Barra De La Aguja: Es la que sostiene la aguja en su extremo y permite que la aguja suba y baje. Posee un tornillo que permite el ingreso de la aguja y la asegura. En algunas máquinas el orificio dentro del cual se instala la aguja no es circular sino, que tiene una parte plana que debe coincidir con la parte plana de la aguja.

12. Dientes Arrastradores: Son los que desplazan la tela hacia atrás a medida que la aguja y la caja bobina tejen la puntada.

13. Caja bobina y Lanzadera interior

La caja bobina y la lanzadera son las encargadas de entrelazar el hilo interno con el de la aguja. Este enlace nos dirige al movimiento de ésta imagen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Lockstitch.gif

Su función es sostener la tela contra la planchuela mientras se realiza la costura. Se maneja manualmente mediante una palanca ubicada detrás del cabezote. Al subir la palanca sube el prénsatelas. La presión del prénsatelas se puede graduar de acuerdo al grosor de la tela con un tornillo ubicado en la parte de arriba del cabezote.

Para telas delgadas se utiliza poca presión y se debe aumentar para telas más gruesas. Si el pie prénsatela no está colocado con la orientación correcta, la aguja puede golpearlo y doblarse o romperse, y podría causar lesiones.

2.2. Máquina familiar

Las máquinas de coser familiares, cosen cualquier tipo de tela y ejecutan una gran variedad de puntadas, incluso bordan. Con ellas es posible coser a máquina desde servilletas, uniformes, disfraces, hasta vestidos de novias.

Identifiquemos cada parte de la máquina familiar.

1. Botón de puntada reversa

2. Selector de longitud de puntada

3. Tope del canillero

4. Eje del devanador de canillas

5. Porta carretes

6. Ajuste tensión del hilo superior

7. Guía hilos del hilo de la canilla

8. Palanca tira-hilos

9. Tapa frontal

10. Cortahílos

11. Placa de aguja

12. Mesa supletoria

13. Selector de puntada

2.3. Fileteadora

La máquina fileteadora, también llamada remalladora, es muy útil en la confección de ropa por el buen acabado que da a las prendas, su función es cortar, coser, filetear y así tener un cocido más pulido. Esta máquina es muy importante en la confección de prendas de tejido de punto tales como la ropa interior y deportiva.

¿Cómo es el enhebrado en una máquina fileteadora?

Analiza los enhebrados de la máquina fileteadora, en los hilos superiores y en los hilos inferiores,

Hilos superiores

Los hilos superiores se enhebran parecidos a la máquina de coser plana. La máquina fileteadora puede ser trabajada con cuatro hilos; pero si es solo para filetear, se trabaja tan solo con tres de ellos, que son los hilos que realizan los orillos.

Hilos inferiores

El enhebrado de los hilos inferiores o puntada de seguridad es un poco más complicado. Para lograr éste enhebrado, son necesarios los otros dos que hacen la costura recta de cadeneta, la cual es llamada puntada de seguridad.

Vista de la puntada

Analiza estas imágenes, que nos dan una idea de la puntada de una fileteadora:

3. Tipos de corte

Existen dos tipos de corte: el corte manual y el corte industrial. Pero ¿cuál es el corte industrial?

El corte industrial, es el que se realiza cortando muchas tallas y capas de tela a la vez, para lograr esto es necesario usar una máquina cortadora, de la cual existen muchos tipos de ellas, las mas comunes son  la cortadora vertical y la cortadora circular.

Analicemos cada una:

Cortadora vertical

Con la cortadora vertical se puede cortar la cantidad de capas necesarias, siempre y cuando, el espesor del tendido de capas de tela sea mayor a 6 pulgadas y menor a 14 pulgas. Analiza las siguientes imágenes para que tenga una idea más clara:

Cortadora circular

Este tipo de cortadoras es usado para cortes mas pequeños, ósea que la cantidad de capas de tela debe tener un alto menor a 4 pulgadas. Analiza las siguientes imágenes para que tenga una idea más clara:

Corte manual

El corte manual es el que se realiza con tijeras, especialmente para tela, y se corta una sola capa. Es recomendable no dejar caer las tijeras, ya que se pueden despuntar y desajustar, además no corte otros tipos de materiales con ellas porque pueden perder su filo.

3.1. Ubicación de moldes para corte industrial

La ubicación de moldes para el corte industrial es llamado trazo y éste se realiza de las siguientes dos formas:

Trazo sistematizado

            - Se realizan los moldes en cualquier programa de diseño asistido por computador.

            - Se da la información requerida para realizar el trazo, tales como: tallas, cantidades por talla, ancho de tela, material o tela a cortar.

            - Se importan los moldes desde este mismo programa pero en el archivo de trazo.

            - Se realiza el trazo, buscando organizar los moldes de la manera mas ordenada posible para evitar los desperdicios de tela.

            - Se imprime el trazo en papel craf, en una impresora gigante llamada plotter.

            - Teniendo en cuenta el largo y ancho del trazo ya realizado, se hacen las señas en la mesa de corte, para ubicar las capas de telas necesarias y así efectuar el corte.

Consulte el siguiente video, para tener una descripción más detallada

del trazo sistematizado: OPTITEX - MARKER Trazo de patrones

Ir al sitio
Ir al ¿¿¿

Corte con trazo manual

Analicemos el paso a paso de un trazado manual

              - Se realizan los moldes encartón.

              - Se realiza el trazo, marcando cada uno de los moldes en papel craf de 1,50mt de ancho, teniendo en cuenta el ancho de la tela y buscando organizar los moldes de la manera mas ordenada para evitar desperdicios de tela.

              - Teniendo en cuenta el largo y ancho del trazo ya realizado, se hacen las señas en la mesa de corte, para ubicar las capas de telas necesarias y así efectuar el corte.

              - Luego de tener el tendido listo, se monta el trazo impreso.

              - Se pina el trazo para evitar que en el momento del corte se mueva el papel y quede mal cortada la pieza.

              - Luego de pinar todas las piezas a cortar, se procede a amolar o afilar las cuchillas de la máquina cortadora.

              - Para evitar accidente es recomendable usar el guante protector, en la mano contraria a la que manipula la máquina cortadora.

              - Teniendo listo el tendido, la máquina y habiéndose colocado el guante, se procede a cortar.

              - Luego de tener todas las piezas cortadas, se tiquetean cada una de las capas de tela de cada pieza, ya que con esto evitamos que en el momento de confeccionar la prenda no se vallan a revolver las tallas y/o colores de las telas.

              - Por último se amarran todas las piezas de cada una de las tallas por prenda.

Consulte el video para entender más sobre trazo manual

Ir al sitio
Ir al ¿¿¿

Ir al sitio

Consulte el video para conocer la maquina cortadora

3.2. Ubicación de moldes para corte manual

La ubicación de los moldes para realizar el corte manual, es rápida y fácil. Lo único que no puedes olvidar en el momento de ubicar los moldes sobre la tela, es, conservar la línea de aplome del molde, paralelo al orillo de la tela. El corte manual, es el que se realiza con tijeras, por lo tanto se corta una sola capa.

Paso 1

Extiende la tela sobre una mesa que abarque el ancho de la tela a cortar y ubica los moldes.

Recuerda que siempre debes respetar el hilo de tela o aplome del molde.

Paso 2

Fija el molde con alfileres o márcalo con tiza para confección en la tela.

Paso 3

Luego de marcado el molde sobre la tela, procedemos a cortar cada una de las piezas necesarias para la confección de una sola prenda.

.

Paso 4

¡Listo! Podemos comenzar a confeccionar.

- SÍNTESIS

En el ámbito de la confección existen diferentes herramientas y máquinas especializas para las diferentes actividades y procesos de la producción de prendas de vestir. En el siguiente diagrama se presenta la distribución de los temas del componente formativo:

- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS (Se debe incorporar mínimo 1, máximo 2)

Por cada componente formativo se puede proponer un máximo de dos actividades (mínimo debe ser 1) que los aprendices puedan realizar una vez han revisado los contenidos presentados y que refuercen la asimilación de los mismos. Entre las actividades propuestas se deben abordar todos los temas principales.

Son actividades que no generan evaluación y que funcionarán independiente del LMS.

En este ítem deberá diligenciar la siguiente tabla, que especifica las plantillas de diseño de actividad de afianzamiento que entregará para su incorporación en el ambiente virtual.

Para cada actividad debe indicar:

| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DIDÁCTICA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Actividad |  |
| Objetivo de la actividad |  |
| Tipo de actividad sugerida |  |
| Archivo de la actividad (Anexo donde se describe la actividad propuesta) | El ejercicio siempre debe tener realimentación positiva sobre las respuestas que del aprendiz… si queda mal o bien |

- MATERIAL COMPLEMENTARIO:

Relacionar el material de apoyo o complementario de los temas abordados en este recurso. Se debe incluir al menos un par de elementos que complementen el tema del componente formativo.

| Tema | Referencia APA del Material | Tipo de material (Video, capítulo de libro, artículo, otro) | Enlace del Recurso o Archivo del documento o material |
| --- | --- | --- | --- |
| Trazo sistematizado |  | video | https://youtu.be/fscxWYsenLE |
| Corte con trazo manual |  | video | https://youtu.be/2EkELdwTkew |
| Corte industrial |  | video | https://youtu.be/V3zxsruHRyI |

- GLOSARIO:

Incorpore aquí las definiciones de los términos claves, requeridas para comprender adecuadamente los contenidos de este recurso educativo. Presentarlo en Orden Alfabético. Máximo 15 palabras.

| TÉRMINO | SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| Caja bobina | Es una herramienta usada en la parte inferior de la máquina plana y es la que recibe y hace que el carretel con hilo sean los que entrelacen la puntada. |
| Corte | Es la separación de la tela o cuero en piezas diferentes. |
| Devanador | Parte de la máquina plana de una aguja que permite llenar el carretel de hilo para alimentar la puntada inferior de la costura. |
| Destornillador | Es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y otros elementos de máquinas que se necesitan para el cambio de agujas y para realizar ajustes ocasionales a las máquinas. |
| Hilo | Es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente se usa para coser, los más comunes en la confección son el hilo de algodón, el poliéster y el nylon. |
| Looper | Son tomadores de lazada que junto con las agujas forman la puntada |
| Metro | Cinta que tiene marcada la longitud del metro y sus divisiones y sirve para medir distancias o longitudes, usada para dar medidas exactas en cualquiera de los procedimientos de la confección. |
| Pulidora | Máquina - herramienta para quitar las hebras en procesos cuando ya está terminada. |
| Trazo | Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo. |

- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Alfahogar (2017). Características máquinas de coser industrial.

Clayton, Marie (2009). Coser en casa: fundamentos, técnicas, corte y confección, sastrería avanzada, ropa de hogar y arreglos. Barcelona (España): Editorial Blume. ISBN 978-84-8076-842-9. R.

El baúl de las costureras. (2017). Maquinaria y accesorios.

SENA. (2013). Modistería: la máquina de coser. Bogotá, Colombia: Centro de Gestión de Mercados, logística y TIC´s: Bogotá, Colombia [Versión en línea]. Recuperado de:

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/modisteria_conocimientos_basicos/hilos_maquina/maquina_coser.html#

SENA. (2013). Modistería: hilos y tela. Bogotá, Colombia: Centro de Gestión de Mercados, logística y TIC´s: Bogotá, Colombia.

- CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia (Para el SENA indicar Regional y Centro de Formación) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |

- CONTROL DE CAMBIOS

(Diligenciar únicamente si realiza ajustes a la Unidad Temática)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |

Nota: 
Para la propuesta instruccional se deben tener en cuenta las métricas desarrolladas en el equipo:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UiJvaklSCICR4BaQ7ga_q04JFa53h_u_